有限公司

桩基工程

应 急 救 援 预 案

编  制：

审  核：

批  准：

有限公司

二〇一六年六月六日

目    录

一、工程概况

二、编制依据及原则

三、应急预案的任务和目标

四、公司及项目部应急救援组织人员名单

五、现场主要救援器材和设备清单

六、应急救援机构电话号码

七、应急救援小组职责

八、应急预案启动涉及的事故类型

九、应急救援工作要求

十、应急救援事故报告

十一、应急救援响应措施

十二、应急救援的培训与演练

十三、应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

十四、应急救援线路图

为加强对施工生产安全事故的防范，及时做好安全事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑施工安全事故应急救援预案规定》和《张家港市建筑施工安全事故应急救援预案管理办法》的有关规定，结合本工程施工生产的实际，特制本工程项目部施工生产安全事故应急救援预案。

一、工程概况

工程名称：张家港市职工文体中心项目桩基工程

工程地点：张家港市一干河东路东侧、长兴中路南侧

工期要求：55天

建设单位：                            有限公司

监理单位：                            有限公司

施工单位：                            有限公司

工程规模：拟建张家港市职工文体中心项目桩基础设计为预应力管桩及预应力混凝土抗拔空心方桩，桩型分别为PHC-500(110)AB-C80-12,10，桩数95根；PHC-500(110)AB-C80-12,12，桩数1182根；NKBZ-B-400(240)-14,9，桩数146根；NKBZ-B-400(240)-14,11，桩数42根。合计工程量34866延米。

二、编制依据及原则

1、编制依据：中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》。

2、编制原则：

⑴、预案是针对可能造成人员伤亡、财产损失和环境受到严重破坏而又具有突发性的事故、灾害，如触电、机械伤害、坍塌、火灾及自然灾害等。

⑵、预案以努力保护人身安全为第一目的，同时兼顾财产安全和环境防护，尽量减少事故、灾害造成的损失。

⑶、预案是发生紧急情况时的处理程序和措施。

⑷、预案应符合国家法律法规的规定。

三、应急预案的任务和目标

更好地适应法律和经济活动的要求，给项目部全体施工员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急反应资源处于良好的备战状态；指导应急反应行动按计划有序地进行，防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

四、公司及项目部应急救援组织人员名单

1、公司应急指挥及救援组织人员名单：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 救援职责 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总经理 | 主持全面应急救援工作 |  |
| 2 |  | 总工程师 | 协助组长指挥救援和处理工作 |  |
| 3 |  | 安全副经理 | 协助组长指挥救援和处理工作 |  |

2、项目部应急救援小组人员名单：

| 序号 | 项目部 | 救援小组职务 | 救援职责 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 组长 | 工程事故救援的全面指挥 |  |
| 2 | 项目技术负责人 | 副组长 | 协助组长进行工程事故救援的全面指挥 |  |
| 3 | 安全员 | 组员 | 事故现场的紧急抢险工作 |  |
| 4 | 施工员 | 组员 | 事故现场的紧急救护工作 |  |
| 5 | 质检员 | 组员 | 事故现场的紧急救护工作 |  |

五、现场主要救援器材和设备清单

| 序号 | 名 称 | 用 途 | 存放地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救箱 | 消毒 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 2 | 绷 带 | 止血、包扎 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 3 | 止血药物 | 止血 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 4 | 氧气袋 | 救护 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 5 | 扳 手 | 清除障碍 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 6 | 大 锤 | 清除障碍 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 7 | 应急电源 | 照明 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 8 | 钢 钎 | 支护 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 9 | 撬 棍 | 支护 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 10 | 灭火器 | 消灭火源 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 11 | 消防斧 | 救护 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 12 | 沙 桶 | 灭火 | 项目部仓库 | 状态完好 |
| 13 | 水 桶 | 灭火 | 项目部仓库 | 状态完好 |

六、应急救援机构电话号码

公安：110   火警：119   医疗急救：120

公司应急救援小组：

电话：0512－           （白天） 手机：            （全天和节假日）

项目部应急救援小组：

组长：        电话：            副组长：       电话：

七、应急救援小组职责

1、公司应急小组职责：

⑴、负责事故救援的整体指挥；

⑵、负责建立公司网络系统，保证与项目部及上级主管部门的联系，并负责向上级主管部门的汇报工作；

⑶、负责成立事故调查处理小组，对事故调查处理工作进行监督。

2、项目部应急救援小组职责：

⑴、负责工程事故救援的全面指挥，负责指挥处理紧急情况，保证突发事件按应急救援预案顺利实施；

⑵、负责与公司安全生产管理机构联系及情况汇报；

⑶、负责所需救援物资、材料、人员的落实；

⑷、负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作；

⑸、负责与相邻可依托力量的联络求救；

⑹、负责事故现场的紧急救护工作，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。

⑺、负责事故现场的紧急抢险工作，包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。

⑻、负责事故现场的保护、证物保存和取样、人员的清点及疏散工作。

⑼、负责工程项目生产的恢复工作。

八、应急预案启动涉及的事故类型

1、物体打击事故

2、坍塌事故

3、触电事故

4、火灾事故

5、高处坠落事故

6、高温中暑事故

7、雷击事故

8、有可能发生的其他事故

九、应急救援工作要求

1、相关人员必须服从统一指挥，整体配合、协同作战、有条不紊、忙而不乱。

2、必须确保应急救援器材及设备数量充足、状态良好，保证遇到突发事件时各项救援工作正常运转。

3、各应急小组成员必须落实到人，各司其职，熟练掌握防护技能。

4、项目部安全领导小组必备的资料与设施：

⑴、危险品数据库：危险品的名称、数量、存放地点及物理化学特性；

⑵、救援物资数据库：应急救援物资和设备名称、数量、型号大小、状态、使用方法、存放地点、负责人、及调动方式；

⑶、现场人员个人防护用品使用情况；

⑷、结合工程特点制定安全事故应急救援实施方案；

⑸、各专业小组人员联络方式、现场员工名单表、各宿舍人员登记表；

⑹、上级安全生产管理机构、应急服务机构的联系方式。

十、应急救援事故报告

施工现场发生安全事故后，五分钟内项目部应急小组成员应到位并立即展开救援工作。除立即组织抢救伤员外，必须采取有效措施防止事故扩大，并保护好现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门：

1、若伤亡事故发生后，项目经理应立即报告公司总经理，总经理应在接到报告后立即报告张家港市建筑安全监督站，并迅速到达施工现场；指挥救援工作。

2、人员受伤后，送往最近的医院救治，工地就近医院：澳洋顺济医院（急救电话：120）。

3、易燃易爆物品爆炸和火灾事故，应同时报告当地公安和消防部门（公安电话：110，消防电话：119）。

十一、应急救援响应措施

（一）、物体打击

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场管理者组织有关人员进行自救，对发生事故的现场采取措施消除危险因素；

3、当事故中有人员受伤时，在确保救护人员安全的前提下，不惜一切代价进行抢救。

4、现场急救人员按照有关救护知识，立即抢救伤员，包括：清洗伤口、止血、止痛、人工呼吸等，为伤员送医院抢救赢得宝贵时间；

5、对伤及脑部、脊柱的伤员要特别小心，救护时防止出现二次受损，加重伤情；

6、派人清通救护道路和到工地外主要路口迎接抢救、救护车辆。

7、保护好事故现场，对移动过的人员、物体采取标识或摄像保存证据。

（二）、坍塌事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区；

3、清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息；

4、进行简易包扎、止血或简易骨折固定；

5、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏；

6、尽快与120急救中心或就近医院取得联系，详细说明事故地点，严重程度，并派人到路口接应；

7、组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移至安全地方；

8、沟槽：加强排水，对边坡薄弱环节进行加固处理，迅速运走坡边材料、机械设备等重物。

9、在没有人员伤亡的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

（三）、触电事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、立即采用绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

3、立即组织项目职工自我救护队进行施救。并立即与急救中心（120）或就近医院取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。本项目部配备应急急救药箱1只，药箱存放在项目部仓库。

4、应立即停止施工，将人员疏散转移至安全区域。

5、对伤员进行抢救，包括简易包扎、止血或简易骨折固定，对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏，人工胸外心脏挤压，人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。

6、在没有人员伤亡的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复现场秩序。

（四）、火灾事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场管理者组织现场义务消防人员进行火灾的初期灭火自救，防止火灾事故进一步扩大，当事故通过自救无法控制时，组织现场人员和物资安全撤离；

3、组织火灾事故的初期灭火自救，应根据不同的起火原因，选择不同的消防器材，如：由电器原因引起的火灾，应先切断电源、不得使用导电的工具和灭火器材；有油质的起火场所，不得使用水来扑救等；

4、当事故中有人员受伤或被困时，在确保救护人员安全的前提下，不惜一切代价进行抢救；

5、现场急救人员按照有关救护知识，立即抢救伤员，包括：清洗伤口、清通呼吸道、人工呼吸等，为伤员送医院抢救赢得宝贵时间；

6、派人清通救护道路和到工地外主要路口迎接救护、消防车辆；

7、保护好事故现场，对移动过的人员、物体采取标识或摄像保存证据。

（五）、高处坠落事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场组织抢救、包扎、止血或简易骨折固定；

3、如伤员坠落后被钢筋等金属长硬物深度刺入体内，应电话请教医生临时救治方法，不能轻易简易地拔出刺入物，以防加大伤害；

4、尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

（六）、高温中暑事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、迅速将中暑者移至阴凉通风处，同时垫高头部解开衣裤，以利呼吸和撒热。用湿毛巾或冰袋敷患者头部，并给病人饮水。

3、暂停现场作业并疏散施工人员，采取措施降低工作环境温度。

4、根据中暑者症状作出判断，如果是重度中暑立即与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

（七）、雷击事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、立即切断施工现场所有电源，迅速通知所有在外施工人员安全回宿舍。

3、受雷击后烧伤或严重休克的人，应立即让其躺下，扑灭身上的明火，并对其进行抢救。若伤者虽失去意识，但仍有呼吸或心跳，则自行恢复的可能性很大，应让伤者舒适平卧，安静休息后，再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动，应迅速对其进行人工呼吸和心肺复苏。立即与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

4、通知有关现场负责人，维护现场秩序，保护事故现场。

十二、应急救援的培训与演练

（一）、培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司、施工项目部全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。

1、 公司一级应急组织每年进行一次培训；

2、 项目部应急组织每一项目开工前或半年进行一次培训；

3、 新加入的人员及时培训；

主要培训以下内容：

1、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；

2、施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用；

3、对危险源的突显特性辩识；

4、事故报警；

5、紧急情况下人员的安全疏散；

6、现场抢救的基本知识。

（二）、演练

应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员、每年演练一次。施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

十三、应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复

当事故的评估预测达到起动应急救援预案条件时，由应急总指挥启动应急反应预案令。

对事故现场经过应急救援预案实施后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；不存在其它影响应急救援预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；应急总指挥认为事故的发展状态必须终止的；应急总指挥下达应急终止令。

应急救援预案实施终止后，应采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场和物证，经有关部门认可后可恢复施工生产。

对应急救援预案实施的全过程，认真科学地作出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

十四、应急救援线路图

应急救援线路：“职工文化中心工地现场”至“张家港市澳洋顺济医院”，途经：一干河东路、人民东路，全程2.4公里，大约需要行驶5分钟。

职工文化中心工地现场

张家港市澳洋顺济医院