有限公司

桩基工程

安全文明施工方案

编  制：

审  核：

批  准：

有限公司

二〇一六年六月六日

目    录

一、工程概况

二、编制依据

三、安全文明施工目标

四、现场安全文明布置

五、安全管理制度

六、安全管理及安全生产措施

七、文明施工措施

八、环境保护措施

九、高温雨季施工措施

十、应急救援响应措施

一、工程概况

拟建张家港市职工文体中心项目位于张家港市一干河东路东侧、长兴中路南侧，桩基础设计为预应力管桩及预应力混凝土抗拔空心方桩，由张家港市沙洲湖建设投资发展有限公司建设，张家港市建筑设计研究院有限责任公司设计，监理单位江苏建科建设监理有限公司，                      有限公司承担桩基施工。

二、编制依据

1、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规；

2、国家强制性标准、施工验收规范、规程；

3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）；

4、张家港市职工文体中心项目桩基工程施工方案；

5、施工现场实际情况。

三、安全文明施工目标

生产必须安全，安全促进生产。遵循“安全第一，预防为主”的基本方针，我公司将把安全放在首要位置，只有在确保工程施工安全的前提下，才能保证工程的质量、进度和经济效益。

为此，我公司的安全文明施工目标是：无人身安全事故、无重大机械事故、无火灾事故、无治安刑事案件，实现对人员和环境的零损害。

四、现场安全文明布置

1、现场道路

现有施工现场西侧一干河东路开设的道口，作为运输车辆主要出入口，施工临时道路采用建筑垃圾进行填筑，填筑宽度约6m，厚约60cm，辗压平整，保证车辆出入方便安全，也有利于文明施工。在出入口设置车辆冲洗点，安排专人冲洗运输车辆的轮胎，避免运输车辆轮胎带泥上路。

2、基础设施

现场基础设施包括办公区、生活区的各项设施，本工程现场采用集装箱式办公、生活用房，并搭建移动式临时厕所。

3、材料堆放

为了便于施工，成品桩尽可能就近堆放，并根据计划用量分批进场，尽量避免二次运输。

4、临时用电

根据张家港市职工文体中心项目桩基工程施工方案，本次工程共投入两台套静力压桩机（JVY1200H及ZYJ860BG型），各桩机及配套设备在满负荷运行时用电量将达到480KW。

本工程采用400KVA变压器直接供电。电源引接点位置已确定，由于桩基施工机具不断移位，施工区域也不断变化，因此，总配电箱位置固定，桩机及其配电箱需随之不断移动。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况，拟采用放射式配电系统方式，由总配电箱到用电设备均采用放射式，以保证用电设备相互之间无干扰。

5、施工现场排水

现场占地面积大，排水处理的好坏直接影响到施工的进展，因此综合打桩阶段平面布置时，考虑整个现场排水体系，在场地内设置明沟（兼做防震沟），用于排放雨天地面雨水以及打桩阶段挤出的孔隙水。

五、安全管理制度

（一）、安全生产管理制度

1、公司经理是企业安全管理第一责任人，依法对安全生产工作全面负责。

2、项目经理是施工项目安全管理第一责任人，在安全生产上对公司经理负责。建立以项目经理为首的工地项目部安全生产领导小组，有组织、有领导地开展安全管理活动。

3、各部门管理人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。

4、公司经理、项目负责人和各部门管理人员要认真履行上级安全生产责任制的规定，认真执行国家有关劳动保护标准和安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。

（二）、安全生产教育和培训制度

1、安全生产教育的目的和作用是使企业各级领导和广大职工真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一、预防为主的思想方针，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。

2、公司、项目经理部对新进场工人和调换工种的职工必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格方准上岗。

3、特殊工种人员除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作，且每年还要进行一次复审。

4、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

（三）、安全技术管理制度

1、所有建筑工程的施工组织设计（施工方案）都必须有安全技术措施，施工临时用电等特殊工种，都要编制单项技术方案，否则不得开工。

2、采用新的技术、新的工艺、新的设备时，必须制定相应的安全技术措施。

3、安全技术必须要有针对性和具体化。要针对不同工程的结构特点和不同的施工方法，针对施工场地及场地周边环境等，从防治上、技术上和管理上提出相应的安全措施，所有安全技术措施都必须明确具体，能指导施工。

4、工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行安全技术措施交底。

5、班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境交底。

（四）、安全生产检查和隐患整改制度

1、公司每月组织一次安全生产检查。

2、工地项目经理部每半月组织一次对该施工项目安全检查。

3、班组班前、班后岗位要进行经常性的安全检查。

4、专职安全员及安全值班人员须进行日常巡回安全检查。

5、检查中查出的隐患应发出“隐患整改通知书”，以督促整改消除隐患。对有即发性事故危险的隐患，检查组、检查人员应责令停工，立即整改。

6、被检查单位或个人收到“隐患整改通知书”或“停工指令书”后，应立即进行整改，整改完成后及时通知有关部门进行复查。

六、安全管理及安全生产措施

1、建立安全生产管理网络，制定相关安全制度、措施，强化安全意识，落实安全生产责任制。现场建立以项目经理为组长的安全生产领导小组。

施工安全管理网络图如下：

项目经理              公司安保科

项目工程师        专职安全员     施工人员进场

落实安全设施方案  进行检查完善       安全教育

制定相关制度    监督检查    施工过程

设备安全性能  人员安全意识

不能满足要求

2、工地设专职安全员，具体负责本工程安全生产的日常管理工作，生产中坚持有领导、有计划地进行安全检查和考核，注重安全监督，做好安全台帐。对检查发现的问题及隐患，及时整改，使施工现场有良好的安全作业环境。如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

3、全员、全面、全过程地进行安全生产交底与教育，明确各级人员的安全职责及各项安全生产规章制度，了解安全知识，掌握安全技能。

4、实行安全生产奖惩及责任追究制度，对在安全生产工作中成绩显著的班组、个人进行奖励，对违反安全生产制度及操作规程的行为进行处罚，造成不良后果的，追究责任人的责任。

5、进入工地必须穿戴必要的劳动保护用品，高空作业必须系安全带，各种机电设备的操作人员必须是经过专业培训的熟练工，特殊工种必须按规定持证上岗。

6、严格遵守机械操作规程，保证各类机械在安装、使用、维修、拆除过程中的安全，杜绝机械事故的发生。

7、生产、生活等电缆电路统一规划，并有可靠的漏电保护装置，不得私拉乱接，确保用电安全，消除事故隐患。每台电气设备必须设立单独的控制开关和熔断保险，严禁一闸多机。

8、施工现场主要部位设置警示标志，现场道路应平坦、坚实、畅通，配电、生活等区域配备消防器材，加强明火管理。

9、施工现场内的坑、井、孔、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等必须设置围栏、盖板及危险标志，夜间应设信号灯，必要时，指定专人负责。各种防护设施，安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

10、桩机作业区域四周应有与外界隔离的警示围护设置，随着施工的进行，现场因打桩留下的桩洞应采取相应的防护措施，及时进行填埋覆盖或围挡。

11、若发生工伤事故，应立即抢救伤员，保护现场，维护出事周围的正常秩序，防止事故扩大，并向有关部门进行报告。

七、文明施工措施

1、为确保本工程文明施工目标的实现，争创文明工地，建立起良好的企业形象，我公司将狠抓现场管理，保持良好的施工秩序。

文明施工管理组织如下：

项目经理          业  主

项目工程师     施工管理人员

场地整洁

现场总体规划    实施全面布置   物料堆放合理

工完场清

制定合理的施工程序   施工过程      生活卫生

环境保护

其    它

2、按照《施工平面布置图》，科学合理地布置生活区、生产区各项设施及操作场所，不得违反规定用地、乱搭工棚、乱停放机械设备。物料堆放整齐，不得影响施工现场交通，并有适当的保管及防护措施。

3、建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人。

4、施工现场场地平整，道路坚实畅通，确保排水系统的通畅。

5、保持生活、生产区内外及四周环境的整洁卫生，及时清除垃圾和废弃物。施工过程中，要求各作业班组做到工完场清，以保证施工现场整洁，施工秩序有条不紊。

6、建立以现场施工人员为主的保卫组织机构，并与建设方保安部门取得联系，以加强现场的安全、防盗工作。

八、环境保护措施

1、严格控制人为噪音，加强机械保养，尽可能降低机械噪音，对产生噪音较大的机械，搭建隔音棚。

2、禁止在施工现场焚烧一切会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，材料在使用过程中应防止产生粉尘，若天气干燥，出现扬尘现象，应积极配合业主对道路、场地进行洒水，控制粉尘对环境的污染。

3、工地现场出入口设置车辆冲洗点，配备冲洗设备，凡车辆进出必须经高压水冲洗轮胎，严禁将泥浆带出工地，影响道路清洁。车辆装载材料时，严禁超载，以防止物体散落在道路上。

4、现场生活垃圾、废弃物严禁随意丢弃，现场设置临时厕所、垃圾堆放区和垃圾桶，并与当地环保部门协作，对垃圾等废弃物集中处理。

九、高温雨季施工措施

根距本次工程的季节特点，进入夏季，需加强高温雨季施工的管理。

1、掌握气象趋势及动态，提前做好劳动力安排和材料采购进场计划，以利安排施工，做好预防的准备工作。

2、场地排水：场地合理布置明沟、集水坑，一旦遇下雨天气，保证现场排水系统畅通，防止场地积水，减少水土流失，保证施工现场水流畅通，不集水，四邻地区不倒灌。

3、做好生活区的下水管道和雨水井，用水应有固定排放途径，保证雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水，避免浸泡边坡。

4、保证道路畅通，路面根据实际情况分别进行硬化或加铺砂石、炉渣或其他材料，确保场内车辆通行，并安排洗车点，确保车辆不带泥上路。

5、做好雨季刮风防护措施，现场临设采用脚手架扣件搭建的，房顶必须扣牢，以防大风吹起。

6、做好施工机械、用电设备的防雨、防潮措施，配电箱应设置防雨罩。如遇大风、大雨、雷电天气，应立即停工避险，以防意外事故的发生。

7、机电设备要经常检查接零、接地保护，所有机械棚要塔设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

8、按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物质，如水泵及塑料布、沙袋等。

9、针对夏季炎热、天气干燥，火灾事故易于发生的实际情况，要进一步加强预防火灾措施，对配电箱、仓库、现场易燃材料和物品要集中管理，采取有效的防火措施。等易燃场所进行定期检查，发现问题立即处理，同时按规定配备有效的灭火器材。

10、加强防暑降温知识的宣传，开展防暑降温措施教育，结合除害灭病讲卫生，应对高温作业施工人员加强防暑和中署急救的宣传教育。

11、进一步改善施工现场作业环境和卫生条件，确保施工人员宿舍、食堂、厕所等临时设施符合标准要求和满足防暑降温工作需要，并加强通风降温。

12、切实做好施工现场的卫生防疫工作，严格执行食品卫生法律法规，加强对饮用水、食品的卫生管理，避免因食物变质引发中毒事件。同时，加强对夏季易发疾病的监控，确保现场作业人员一旦发生传染病、食物中毒时，能及时向有关部门报告。

13、为防止传染病的发生，施工现场生活垃圾应集中放入专用垃圾箱，并及时清理。加强工地食堂、厕所的卫生检查，坚决杜绝食用腐坏变质食物，严把病从口入关，高度重视暑期有关传染病防治工作，发现从业人员患病要及时医治。

14、工地上准备一些药物和热水，对身体不适或有其他症状时，适当的休息，并备有清凉饮料和常用防暑药品。

15、妥善安排高温期间施工作业，合理的调整作业时间，当室外气温高于35℃时，应劈免午后高温时期露天作业和高处作业，劳动者工作场所气温超过37度的、应当停止工作，防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。

十、应急救援响应措施

（一）、物体打击

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场管理者组织有关人员进行自救，对发生事故的现场采取措施消除危险因素；

3、当事故中有人员受伤时，在确保救护人员安全的前提下，不惜一切代价进行抢救。

4、现场急救人员按照有关救护知识，立即抢救伤员，包括：清洗伤口、止血、止痛、人工呼吸等，为伤员送医院抢救赢得宝贵时间；

5、对伤及脑部、脊柱的伤员要特别小心，救护时防止出现二次受损，加重伤情；

6、派人清通救护道路和到工地外主要路口迎接抢救、救护车辆。

7、保护好事故现场，对移动过的人员、物体采取标识或摄像保存证据。

（二）、坍塌事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、挖掘被掩埋伤员及时脱离危险区；

3、清除伤员口、鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息；

4、进行简易包扎、止血或简易骨折固定；

5、对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏；

6、尽快与120急救中心或就近医院取得联系，详细说明事故地点，严重程度，并派人到路口接应；

7、组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移至安全地方；

8、沟槽：加强排水，对边坡薄弱环节进行加固处理，迅速运走坡边材料、机械设备等重物。

9、在没有人员伤亡的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

（三）、触电事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、立即采用绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

3、立即组织项目职工自我救护队进行施救。并立即与急救中心（120）或就近医院取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。本项目部配备应急急救药箱1只，药箱存放在项目部仓库。

4、应立即停止施工，将人员疏散转移至安全区域。

5、对伤员进行抢救，包括简易包扎、止血或简易骨折固定，对呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏，人工胸外心脏挤压，人工呼吸不能轻易放弃，必须坚持到底。

6、在没有人员伤亡的情况下，现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确保人员生命安全的前提下，组织恢复现场秩序。

（四）、火灾事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场管理者组织现场义务消防人员进行火灾的初期灭火自救，防止火灾事故进一步扩大，当事故通过自救无法控制时，组织现场人员和物资安全撤离；

3、组织火灾事故的初期灭火自救，应根据不同的起火原因，选择不同的消防器材，如：由电器原因引起的火灾，应先切断电源、不得使用导电的工具和灭火器材；有油质的起火场所，不得使用水来扑救等；

4、当事故中有人员受伤或被困时，在确保救护人员安全的前提下，不惜一切代价进行抢救；

5、现场急救人员按照有关救护知识，立即抢救伤员，包括：清洗伤口、清通呼吸道、人工呼吸等，为伤员送医院抢救赢得宝贵时间；

6、派人清通救护道路和到工地外主要路口迎接救护、消防车辆；

7、保护好事故现场，对移动过的人员、物体采取标识或摄像保存证据。

（五）、高处坠落事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、现场组织抢救、包扎、止血或简易骨折固定。

3、如伤员坠落后被钢筋等金属长硬物深度刺入体内，应电话请教医生临时救治方法，不能轻易简易地拔出刺入物，以防加大伤害。

4、尽快与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

（六）、高温中暑事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、迅速将中暑者移至阴凉通风处，同时垫高头部解开衣裤，以利呼吸和撒热。用湿毛巾或冰袋敷患者头部，并给病人饮水。

3、暂停现场作业并疏散施工人员，采取措施降低工作环境温度。

4、根据中暑者症状作出判断，如果是重度中暑立即与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

（七）、雷击事故

1、事故目击者应立即大声呼救，并向有关人员报告或报警；

2、立即切断施工现场所有电源，迅速通知所有在外施工人员安全回宿舍。

3、受雷击后烧伤或严重休克的人，应立即让其躺下，扑灭身上的明火，并对其进行抢救。若伤者虽失去意识，但仍有呼吸或心跳，则自行恢复的可能性很大，应让伤者舒适平卧，安静休息后，再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动，应迅速对其进行人工呼吸和心肺复苏。立即与120急救中心取得联系，详细说明事故地点、伤者严重程度，并派人到路口接应。

4、通知有关现场负责人，维护现场秩序，保护事故现场。